インバータ（FREQROL-A700シリーズ） サンプル画面説明書　Ver1

1．概要
本説明書はGOT1000とインバータ(FREQROL-A700シリーズ)をRS422ケーブルで接続し、
インバータへの各種運転操作やパラメータ設定等を行うサンプル画面の説明書です。

２．システム構成（１：１接続）
システム構成を以下に示します。

①ＧＯＴ

・GOT1000（GT1575－VTBA）

・ｵﾌﾟｼｮﾝ機能ﾎﾞｰﾄﾞ(GT15-QFNB48M)

・CFｶｰﾄﾞ256M(GT05-MEM-256MC)

・RS422変換ﾕﾆｯﾄ(GT15-RS2T4-9P)

②インバータ

FREQROL-A700

(FR-A720-0.4K)

③モータ

オリエンタルモータ51K40A-SW

RS422ケーブル

・正転/逆転等の指示※

・パラメータ書込指示等

・モータ動作指示

・各種モニタ情報

・パラメータ情報

・アラーム情報

メインメニュー画面

パラメータ設定画面

運転指令・モニタ画面

アラーム表示画面

ドキュメント表示画面

３．画面説明
３．１ 画面遷移

※GOTでの高速・中速・低速、第2機能選択、出力停止(MRS)指示は、

インバータのRS485端子接続を行い､ネットワークモードに設定した場合のみ動作します。

３．２ 機能説明

| No | 画 面 | 機能説明 |
| --- | --- | --- |
| １ | メインメニュー画面 | 各画面に遷移するボタンを表示します。 |
| ２ | パラメータ設定画面 | インバータの各種パラメータ設定を行います。 |
| ３ | 運転指令・モニタ画面 | ・正転／逆転運転、停止、速度変更命令（高速、中速、低速)を行います。 ・各種インバータ状態の表示を行います。 (周波数、電流値、半円メータ、ヒストリカルトレンドグラフ、各種モニタ等) |
| ４ | アラーム表示画面 | 発生中のアラームコードと過去に発生したアラームコードを表示します。 |
| ５ | ドキュメント表示画面 | トラブルシューティング画面としてアラームコードに対応した、名称、内容、発生原因、処置方法を表示します。 |

４．動作環境
本サンプルの動作には、以下の準備が必要になります。

４．１．GOT側で必要な機材
・GT15 VGAタイプ

・オプション機能ボード

・CFカード

・RS422変換ユニット(GT15-RS2T4-9P)
・RS422ケーブル：インバータ側がRS485端子※のもの
　※RS422ケーブルは、インバータ側がRS485端子のケーブルを使用しています。
　　PUコネクタ接続のケーブルを使用すると、一部動作しない機能(高速､中速､低速等)があります。

４．２． インストールが必要なＯＳ

| 項番 | 分 類 | ＯＳ内容 | 用 途 |
| --- | --- | --- | --- |
| １ | 通信ドライバ | FREQROL 500／700 | インバータ使用 |
| ２ | 拡張機能OS | ストローク基本フォント(日本) | フォント使用 |
| ３ | オプション機能 OS | ロギング | ヒストリカルトレンドグラフ表示 |
| ４ |  | オブジェクトスクリプト | 特殊ﾓﾆﾀ表示での数値消去 |
| 5 |  | ドキュメント表示 | アラームドキュメント表示 |

４．３．機器設定情報※

| 項番 | 項 目 | インバータの設定 |  | ＧＯＴの設定 | 備 考 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | パラメータＮｏ | 設定値 | 設定値 |  |
| 1 | 通信速度 | 332 | 384 | 384000(bps) |  |
| 2 | 通信立上がりモード | 340 | 2 |  |  |
| 3 | 他の通信設定項目は、｢ＧＯＴ１０００シリーズ 接続マニュアル｣に記載の設定としています。 |  |  |  |  |

※通信設定以外のパラメータについては、接続方式によってそれぞれ異なります。

４．４その他の設定
（１）アラームドキュメントファイル

GOTでドキュメントを表示するにはＣＦカードの規定ホルダにドキュメントファイルを格納する必要があります。

CFカードへのドキュメント格納手順は、以下、ご参照ください。

①本サンプルデータを解凍すると｢DOCIMG｣フォルダを生成します。

②｢DOCIMG｣ホルダごと（DOCIMG以下のホルダとファイル全て）CFカードのルートディレクトリにコピーしてください。
 (CFカードは、あらかじめ｢FAT｣形式でフォーマットしたものをお使いください)

・アラームドキュメント表示画面用のＣＦカード内のファイル構成

ドキュメントファイルは左記のファイル構成以外では正常に表示されません。

必ず左記の構成としてください。

A:\ DOCIMG\001\L\IMG00001.jpg

IMG00002.jpg

IMG00003.jpg

IMG00004.jpg

IMG00005.jpg

A:\ DOCIMG\001\M\IMG00001.jpg

IMG00002.jpg

IMG00003.jpg

IMG00004.jpg

IMG00005.jpg

A:\ DOCIMG\001\S\IMG00001.jpg

IMG00002.jpg

IMG00003.jpg

IMG00004.jpg

IMG00005.jpg

A:\ DOCIMG\001\001.ini

（２）その他

・本サンプルでは、RS422変換ユニット(GT15-RS2T4-9P)を使用するため、ユーティリティにて｢5V電源供給｣を設定
してください。

・ＧＯＴで、時計情報を設定する場合は、GOTにバッテリを装着してください。(調節計は時計情報を持っていません)

・本サンプルデータを使用する場合はGT-Designer2Version2.56J以上をご使用ください。

・GT11シリーズではドキュメント表示機能は使用できません。

５．画面説明

５．１．メインメニュー画面(起動画面)

①

②

③

④

メニュー画面を表示しています。

①～④ タッチすることにより、各々の画面に遷移します。

また、インバータ運転中に③(パラメータ設定画面)をタッチすると、運転を停止する設定になっています。

＜補足情報＞

・本サンプル画面は、インバータの通信モードがネットワークモードでのみ動作しますので、

インバータのパラメータPr340は、ＮＥＴ運転モード(｢２｣又は｢１２｣)に設定してください。

５．２．運転指令・モニタ画面

インバータの運転指令及び各種モニタを行います。

③

④

⑤

①

②

⑥

⑦

⑨

⑧

⑩

⑫

⑬

⑭

⑮

⑪

インバータの運転方法は、以下の２通りあります。

- 周波数設定運転：直接､周波数を指定して運転したい場合に使用します。

| 運転方法 | ①正転もしくは②逆転のみ押下（低速、中速、高速は押下せず） |
| --- | --- |

（２）３速設定運転：予めパラメータで設定した運転(pr4～6)を行いたい場合に使用します。

| 運転方法 | 低速運転 | ③低速 ＋ ①正転もしくは②逆転を押下 |
| --- | --- | --- |
|  | 中速運転 | ④中速 ＋ ①正転もしくは②逆転を押下 |
|  | 高速運転 | ⑤高速 ＋ ①正転もしくは②逆転を押下 |

⑥インバータ運転を停止します。
⑦数値部分をタッチすることにより、数値入力による周波数設定を行います。
  また、左矢印のキーでデクリメント、右矢印のキーでインクリメントを行います。
⑧タッチすることにより、インバータのモニタ一括表示を行います。(詳細は項5.3⑤⑥を参照ください)
⑨インバータ運転状態を表示します。(正転中、逆転中、停止中、周波数到達等の表示)

⑩インバータでアラーム発生時、赤の点滅表示します。アラームが復旧すると紺色表示に戻ります。

⑪インバータの出力周波数、出力電流をパネルメータで表示します。

⑫インバータの出力周波数、出力電流をヒストリカルトレンドグラフで表示します。

⑬タッチすることにより、グラフの操作を行います。また､カーソル表示を行なうと、出力周波数、出力電流の

履歴情報の確認することができます。(本グラフの設定では、最大6分間分のグラフ表示となります)
⑭タッチすることにより、アラーム表示画面に遷移します。

⑮タッチすることにより、メインメニュー画面に遷移します。

①

②

⑤

④

⑦

⑧

③

⑥

５．３．アラーム表示画面

インバータのアラーム情報を表示します。

①インバータで持っている過去８件分のアラーム情報を表示します。

②タッチすることにより、インバータをリセットします。(異常内容により復旧するものがあります)
これにより､現在のアラームリセットの他､インバータ運転や周波数設定(RAM)の設定値などもリセットされます。

③タッチすることにより、インバータで保持している過去８件分の情報を全てクリアします。
④インバータでアラーム発生時、赤の点滅表示します。アラームが復旧すると紺色表示に戻ります。

⑤インバータの各種モニタを行います。

⑥モニタしたい項目をタッチすることにより、1項目のみモニタできます。他の項目の数値は消去されます。
尚、選択できる各項目は、インバータで持っている特殊モニタの一部を表示しています。

⑦タッチすることにより、アラームドキュメント表示画面に遷移します。

⑧

＜補足情報＞

・⑤のモニタ一括表示画面は、スーパーインポーズウインドウ(GD103)で表示しています。

・⑥でモニタする各数値表示オブジェクトは、オブジェクトスクリプトを設定しています。

全て同じ数値表示デバイスであるため、選択している項目以外の数値を消去しています。

特殊モニタを変更する場合は、オブジェクトスクリプトやＯＮ/ＯＦＦタッチスイッチのワード値の変更、数値表示の単位変更等が必要になります。

タッチすることにより、メインメニュー画面に遷移します。

５．５．アラームドキュメント表示

②

①

⑤

⑧

⑨

⑥

⑦

③

④

本画面では、発生したアラーム詳細内容を確認できます。

①ドキュメントを表示します。

②ドキュメントのページ番号／総ページ数を表示します。

③タッチすることにより、ドキュメントを拡大、縮小表示します（大、中、小の３段階表示が可能です）

④タッチすることにより、ドキュメントを上下左右に移動表示します。

⑤タッチすることにより、ドキュメントを先頭ページに切り替えます。

⑥タッチすることにより、ドキュメントを前ページに切り替えます。

⑦タッチすることにより、ドキュメントを次ページに切り替えます。

⑧タッチすることにより、アラーム表示画面に遷移します。

＜補足情報＞

・ドキュメントの総ページ数を変更する場合は、②、⑥、⑦の設定を変更する必要があります。

⑥、⑦のページ数の設定方法については、｢６．３．ドキュメントデータの入れ替え｣を参照ください。

⑨タッチすることにより、メインメニュー画面に遷移します。

５．６．パラメータ

①

①

②

③

②

本画面では、各種パラメータの設定・モニタが行えます。

①各パラメータを表示します。

②各種パラメータ設定値のモニタ及び数値入力でのパラメータ設定ができます。

③タッチすることにより、メインメニュー画面に遷移します。

＜補足情報＞

数値入力オブジェクトによるインバータのパラメータの設定方法について、以下の点にご注意ください。

(1)インバータのパラメータの設定範囲及び数値単位は、パラメータによってそれぞれ違います。

このため､設定にあたり､パラメータの設定範囲､小数点の有無､小数点の桁数に注意し設定ください。

(２)Pr.２１を｢1｣に変更した場合、Pr.7､8の単位が変更します(表示上は変わりません)のでご注意ください。

(3)インバータで表示される値｢9999｣｢8888｣は、特別な設定値であるため、

GOTで表示すると以下の値で扱われますのでご注意ください。(但し､Pr464～494の｢9999｣は対象外です)

インバータの値ＧＯＴでの値9999 65535(符号無し10進数のデータ表示形式の場合)8888 65520(符号無し10進数のデータ表示形式の場合)(4)上記の特別な値を扱う小数点ありのパラメータについては、以下の設定方法を推奨いたします。

以下設定の場合、上記（２）特別の値は小数点付での表示・入力となりますが、

他の設定範囲は、正しい表示・入力ができます。

（本サンプルでは､特別な値を持つ小数点付デバイスを以下と同じ設定にしています）

“数値入力”のタブの種類項目設定内容オプションタブデータ形式符号なしBIN基本タブデータ形式実数小数桁数対象パラメータの単位桁数小数桁数の自動調整あり

また､本画面では、パラメータの特別な値を表示した場合、白色フォントで表示します。

６．ユーザカスタマイズ時の注意点

６．１．通信I//Fの変更時

本サンプル画面では、標準I/F（CH No.1）を使用して接続しています。

拡張I/Fに変更する場合はGT Designer2又はGOTのユーティリティにて拡張I/Fの装着段に“CH　No”、“通信ドライバ”、“接続機器設定”を設定してください。

また、拡張I/F使用時には通信ユニット“GT15-RS4-9S”が必要となります。

- （以下は、標準I/Fに設定する場合）

６．２．インバータの複数台接続

RS422接続にてインバータを複数台接続し､局番を切り換えて使用する場合は以下の設定が必要となります。
①局番切り替え対象の画面のプロパティで、補助設定のタブの｢局番切り換えを行う｣にチェックする。
②GTDesigner2の「共通設定」－「システム環境」－「局番切り換え」ダイアログにて「局番切り換えデバイス」を設定し、「タッチスイッチ動作／状態監視（画面単位）／スクリプト（画面単位）を局番切り換え対象とする」チェックボックスをチェックする。またこの場合必ず０局が必要となります。

（設定方法については、｢GOT1000シリーズ 接続マニュアル｣をご参照ください）

（以下は局番切り換えデバイスをGD110とした場合）

６．３．ドキュメントデータの入れ替え

アラームドキュメント表示画面に表示するドキュメントデータを入れ替える場合は使用するドキュメントをDocumentConverterにてGOTで使用できる形式に変換する必要があります。
DocumentConverterの使い方は“GT Designer2 Version2 画面設計マニュアル”を参照してください。
ドキュメントデータをCFカードに格納する場合は、項4.4(1)｢アラームドキュメントファイル｣で指定したホルダ構成としてください。またドキュメントファイル数は任意ですが「アラームドキュメント表示」画面の「前頁」、「次頁」タッチキーの「条件値」、「リセット値」をドキュメントファイル数に合せる必要があります。
（以下は、ドキュメントファイル数を20とした場合）

６．４．インバータの容量変更
本サンプルと容量の違うインバータを使用する場合、インバータの容量によって、パラメータ情報を表示する数値表示オブジェクトの単位の変更が必要になります。(基本タブや範囲設定タブ等)
インバータ容量の違いによるパラメータの単位については、インバータの取扱説明書をご覧ください。